SOMMARIO

Abéa	4

Abéa lisse pour sol intérieur	4

Abéa Outdoor Plus pour sol extérieur	4

Adage	5

Adage pour sol intérieur	5

Adage pour mur intérieur	5

Azimut	6

Azimut pour sol intérieur	6

Azimut lisse pour mur intérieur	6

Azimut Outdoor Plus pour sol extérieur	6

Bohème	8

Cast	9

Cast pour sol intérieur	9

Cast Outdoor Plus pour sol extérieur	9

Château	11

Château pour sol intérieur	11

Château Outdoor Plus pour sol extérieur	11

Domus	12

Eclipse	13

Eclipse pour mur intérieur	13

Fast	14

Fast lisse pour sol intérieur	14

Fast Outdoor Plus pour sol extérieur	14

Geo	15

Geo structuré pour sol extérieur	15

Geo Outdoor Plus pour sol extérieur	15

Hirati	16

Hirati structuré pour sol intérieur	16

Hirati structuré pour sol extérieur	16

Icône	17

Icône pour sol intérieur	17

Icône Outdoor Plus pour sol extérieur	17

Indigo	18

Iridium	19

Iridium lisse	19

Kobe	20

Kobe structuré antidérapant pour sol extérieur	20

Kobe Outdoor Plus pour sol extérieur	20

Lombok	21

Lombok Outdoor Plus pour sol extérieur	21

Look	22

Losa	23

Losa pour sol intérieur	23

Losa structuré antidérapant pour sol extérieur	23

Losa Outdoor Plus pour sol extérieur	24

Matic	25

Matic pour sol intérieur	25

Maxima	26

Maxima pour sol intérieur	26

Maxima structuré antidérapant pour sol extérieur	26

Noa	28

Noa structuré pour sol intérieur	28

No Name	29

Ojala	30

Ojala pour sol intérieur	30

Ojala Outdoor Plus pour sol extérieur	30

Osmose	31

Otto	32

Otto pour sol intérieur	32

Otto Outdoor Plus pour sol extérieur	32

Outdoor Plus	33

Performance	35

Performance pour sol intérieur	35

Petitot	36

Podotactiles	37

Racines	38

Racines pour sol intérieur	38

Racines Outdoor Plus pour sol extérieur	38

Samsara	39

Samsara pour sol intérieur	39

Samsara structuré antidérapant pour sol extérieur	39

Samsara Outdoor Plus pour sol extérieur	39

Standard	41

Standard Evolution	43

Style	44

Tablon	45

Tablon lisse pour sol intérieur	45

Tablon Outdoor Plus pour sol extérieur	45

Talm	46

Talm lisse pour sol intérieur	46

Talm lisse pour mur intérieur	46

Tango	47

Teranga	48

Teranga pour sol intérieur	48

Teranga Outdoor Plus pour sol extérieur	48

Tiber	49

Tiber pour sol intérieur	49

Tiber structuré antidérapant pour sol extérieur	49

Tiber Outdoor Plus pour sol extérieur	49

Vertige	51

Vertige lisse pour sol intérieur	51

Vertige lisse pour mur intérieur	51

Voyage	52

Way	53

Way pour sol intérieur	53

Way Outdoor Plus pour sol extérieur	53

Zen	54

Zéphyr	55

Zéphyr pour sol intérieur	55

Zéphyr structuré antidérapant pour sol extérieur	55

Zéphyr Outdoor Plus pour sol extérieur	55

- Abéa

- Abéa lisse pour sol intérieur

Série Abéa effet bois, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse – 9,5 mm d'épaisseur

Formats : 20x120 cm rectifié

Coloris : Cendre – Craie – Lin - Miel

Classement UPEC : U4 P2 E3 C2. D+

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux structurés pour extérieur assortis disponibles.

Plinthe droite assortie

- Abéa Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Abéa Outdoor Plus effet bois, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 30x120 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Cendre – Lin – Miel

Classement UPEC F+ : Dossier UPEC en cours (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux pour intérieur assortis disponibles.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Adage

- Adage pour sol intérieur

Série Adage effet marbre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse – 9,0 mm d'épaisseur

Formats : 80x80 cm rectifié – 60x120 cm rectifié – 8x80 rectifié

Coloris : Arabescato – Calacatta – Michelangelo - Statuario

Classement UPEC :  Dossier UPEC en cours

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

- Adage pour mur intérieur

Série Adage effet marbre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Revêtement pâte blanche – 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 40x80 cm rectifié

Coloris : Arabescato – Calacatta – Michelangelo - Statuario

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

- Azimut

- Azimut pour sol intérieur

Série Azimut, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,5 mm d'épaisseur (60x60 cm et 30x60 cm) et 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié - 45x45 cm

Coloris : Clair – Chaud – Froid - Foncé

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (30x60 cm et 45x45 cm) - U4 P4+ E3 C2 (60x60 cm).

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris : Clair, Chaud, Froid, Foncé

Plinthe droite assortie

- Azimut lisse pour mur intérieur

Série Azimut, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x45 cm rectifié

Coloris : Clair – Chaud – Foncé

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris : Clair, Chaud, Foncé

- Azimut Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Azimut Outdoor Plus, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Chaud – Froid

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris (Chaud, Froid).

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Bohème

Série Bohème effet carreau ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Décoré – 8,5 mm d’épaisseur

Formats : 20x20 cm

Motifs : Butterfly – Flower – Lace – Link – Majolica – Path – Ring – Twirl

Classement PEI :  PEI5

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC8)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Motifs au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 8 motifs.

- Cast

- Cast pour sol intérieur

Série Cast effet pierre de Vals, finition lisse et structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm, 10x60 cm) – 8,5 mm (45x45 cm)

Formats : Lisse et structuré : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié - 45x45 cm – 10x60 cm rectifié

Coloris : Cast

Classement UPEC (lisse et structuré):  U4 P3 E3 C2 (30x60cm), U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45cm).

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) :

- Lisse : R10 (équivalent à PC10)

- Structuré : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) :

- Structuré : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

- Cast Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Cast Outdoor Plus, finition structuré antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 45x90 cm rectifié Outdoor Plus – 60x90  cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Cast

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Château

- Château pour sol intérieur

Série Château effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 80x80 cm rectifié

Coloris : Gris – Ivoire – Moka – Sable

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris : Gris, Ivoire, Moka, Sable.

Plinthe droite assortie

- Château Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Château Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 80x80 cm rectifié Outdoor Plus – 60x90 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Gris – Ivoire – Moka – Sable

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris (Gris, Ivoire, Moka, Sable).

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Domus

Série Domus effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Monocuisson – 7,6 mm d'épaisseur

Formats : 45x45 cm

Coloris : Ivoire – Gris – Taupe

Résistance à l’abrasion de surface (ISO 10545 – 7) : PEI 4

Classement UPEC : U3 P3 E3 C2.

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris : Ivoire, Gris, Taupe

Plinthe droite assortie

- Eclipse

- Eclipse pour mur intérieur

Série Eclipse effet béton, finition silk ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Revêtement en pâte blanche - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 40x80 cm rectifié

Coloris : Beige – Bleu – Ecru – Gris – Ocre – Taupe

Structures 3D : Diamant – Hexagone - Vague

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 6 coloris (Beige – Bleu – Ecru – Gris – Ocre – Taupe) et 3 structures 3D décoratives (Diamant – Hexagone – Vague).

- Fast

- Fast lisse pour sol intérieur

Série Fast effet béton, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm, 45x45 cm) – 9,0 mm d’épaisseur (80x80 cm)

Formats : 80x80 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm

Coloris : Sable – Gris – Plomb

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm et 45x45 cm) – U4 P3 E3 C2 (80x80 cm et 30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris : Sable, Gris, Plomb

Plinthe droite assortie

- Fast Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Fast Outdoor Plus effet béton, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Sable – Gris – Plomb

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris : Sable, Gris, Plomb

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Geo

- Geo structuré pour sol extérieur

Série Geo effet pierre, finition structuré antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 30x60 cm rectifié – 45x45 cm – 10x60 cm rectifié

Coloris : Ivoire – Gris

Classement UPEC :  U4 P3 E3 C2 (30x60 cm) – U4 P4 E3 C2 (45x45 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris : Ivoire, Gris

Plinthe droite assortie

- Geo Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Geo Outdoor Plus effet pierre, finition structuré antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus, 45x90 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Ivoire – Gris

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 Out Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris : Ivoire, Gris

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Hirati

- Hirati structuré pour sol intérieur

Série Hirati effet bois, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 10 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x90 cm rectifié

Coloris : Lin – Neutre - Brun

Classement UPEC :  U4 P3 E3 C3. D+

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Plinthe droite assortie

- Hirati structuré pour sol extérieur

Série Hirati effet bois, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 10 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x90 cm rectifié

Coloris : Lin – Neutre - Brun

Classement UPEC :  U4 P3 E3 C3. D+

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Plinthe droite assortie

- Icône

- Icône pour sol intérieur

Série Icône effet pierre bleu, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 60x60 cm rectifié Bord Travaillé – 20x20 cm rectifié Bord Vieilli

Coloris : Bleu

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Plinthe droite assortie

- Icône Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Icône Outdoor Plus effet pierre bleu, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus, 60x60 cm rectifié Bord Travaillé Outdoor Plus

Coloris : Bleu

Classement UPEC F+ :  U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Indigo

Série Indigo effet azulejos, finition brillante ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré décoré – 8,5 mm d’épaisseur

Formats : 20x20 cm rectifié

Motifs : Uni, Décor Mix

Classement PEI :  PEI5

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Motifs au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

- Iridium

- Iridium lisse

Série Iridium, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Monocuisson – 6,6 mm d'épaisseur

Format : 30x30 cm

Coloris : Opale, Perle, Acier, Plomb, Anthracite, Ecru, Chamois, Noisette, Tabac, Brun, Mauve, Cyclamen, Pourpre, Saphyr, Ciel, Bleu, Citrus, Mandarin, Carmin, Menthe, Pomme, Prairie

Classement UPEC :

| Couleur | UPEC | Couleur | UPEC | Couleur | UPEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acier | U2sP3E3C2 | Ecru | U3P3E3C2 | Pomme | U3P3E3C2 |
| Anthracite | U2P3E3C2 | Noisette | U2sP3E3C2 | Tabac | U2P3E3C2 |
| Ciel | U2sP3E3C2 | Opale | U3sP3E3C2 | Perle | U3P3E3C2 |
| Citrus | U3P3E3C2 |  |  |  |  |

Valeurs LRV :

| Couleur | LRV |
| --- | --- |
| Ciel | 46,8 |
| Ecru | 68,3 |
| Noisette | 38,1 |
| Opale | 76,7 |
| Perle | 60,0 |
| Pomme | 52,5 |

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 10 coloris.

- Kobe

- Kobe structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Kobe effet pierre, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 30x60 cm rectifié – 45x45 cm

Coloris : Calcite – Quartz – Béryl

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (45x45 cm) - U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris.

Plinthe droite assortie

- Kobe Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Kobe Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 45x90 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Calcite – Quartz – Béryl

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2 (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Lombok

- Lombok Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Lombok Outdoor Plus effet bois, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Cendre – Clair – Naturel

Classement UPEC : Dossier UPEC en cours

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Look

Série Look effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Monocuisson – 7,6 mm d'épaisseur

Formats : 45x45 cm

Coloris : Ivoire – Beige – Cendre

Résistance à l’abrasion de surface (ISO 10545 – 7) : PEI 5 (Ivoire, Beige) – PEI 4 (Cendre)

Classement UPEC : U3s P3 E3 C2

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris.

Plinthe droite assortie

- Losa

- Losa pour sol intérieur

Série Losa effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 60x120 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 15x60 cm rectifié – 10x60 cm rectifié – 5x60 cm rectifié – Composition modulaire 60x60 cm + 30x60 cm + 30x30 cm rectifié.

Coloris : Calcite – Dacite – Dolomite – Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.

Plinthe droite assortie

- Losa structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Losa effet pierre, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – Composition modulaire 60x60 cm + 30x60 cm + 30x30 cm rectifié.

Coloris : Calcite – Dacite – Dolomite – Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.

Plinthe droite assortie

- Losa Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Losa Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x120 cm rectifié Outdoor Plus – 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Natural - Light

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2 (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Matic

- Matic pour sol intérieur

Série Matic effet béton, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm

Coloris : Ivoire, Gris, Sable, Graphite

Classement UPEC :  Dossier UPEC en cours

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

- Maxima

- Maxima pour sol intérieur

Série Maxima effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié –45x45 cm – 30x30 cm

Coloris : Blanc, Gris, Sable, Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm, 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux structurés assortis pour extérieur disponibles.

Plinthe droite assortie

- Maxima structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Maxima effet pierre, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié –45x45 cm – 30x30 cm

Coloris : Blanc, Gris, Sable, Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm, 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux lisses assortis pour intérieur disponibles.

Plinthe droite assortie.

- Noa

- Noa structuré pour sol intérieur

Série Noa effet bois, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 10 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x90 cm rectifié

Coloris : Naturel

Classement UPEC :  U4 P3 E3 C2. D+

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Plinthe droite assortie

- No Name

Série No Name, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (60x60 cm) – 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 45x45 cm

Coloris : Elégance

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2

Valeur LRV : 7,1

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Plinthe droite assortie

# Ojala

## Ojala pour sol intérieur

Série Ojala effet terre naturelle, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur

Formats : 80x80 cm rectifié – 60x60 cm rectifié

Coloris : Argile – Brun – Cendre – Doré – Ivoire – Ocre - Sable

Classement UPEC : Dossier UPEC en cours

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

## Ojala Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Ojala Outdoor Plus terre naturelle, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Argile – Doré – Ocre – Sable

Classement UPEC : Dossier UPEC en cours

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Carreaux lisses pour intérieur en assortiment.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Osmose

Série Osmose effet carreau ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Décoré – 9,0 mm d’épaisseur

Formats : Hexagone 25x21,6 cm

Couleurs : Cendre – Ocre – Sable

Motifs : Floral – Geom Clair – Geom Foncé – Geom N&B

Classement UPEC :  Dossier UPEC en cours

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC8)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Motifs au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

- Otto

- Otto pour sol intérieur

Série Otto effet pierre béton, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 120x120 cm rectifié – 60x120 cm rectifié – 80x80 cm rectifié

Coloris : Ivoire – Béton – Sable

Classement UPEC : dossier UPEC en cours (60x120 cm et 80x80 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à

PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

- Otto Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Otto Outdoor Plus effet pierre béton, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Ivoire

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Outdoor Plus

Collection Novoceram Outdoor Plus effet pierre, bois et béton, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Gamme:

| Couleur | 60x60 | 60x120 | 30x120 | 45x90 | 60x90 | 80x80 | DIN 51130 | DIN 51097 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abéa Cendre | • |  | • |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Abéa Lin | • |  | • |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Abéa Miel | • |  | • |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Azimut Chaud | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Azimut Froid | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Cast | • |  |  | • | • |  | R11 | A+B+C |
| Château Gris |  |  |  |  | • | • | R11 | A+B+C |
| Château Ivoire |  |  |  |  | • | • | R11 | A+B+C |
| Château Moka |  |  |  |  | • | • | R11 | A+B+C |
| Château Sable |  |  |  |  | • | • | R11 | A+B+C |
| Fast Gris | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Fast Plomb | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Fast Sable | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Geo Gris | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Geo Ivoire | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Icone Bleu | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Icone Bleu BT | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Kobe Béryl | • |  |  | • |  |  | R11 | A+B+C |
| Kobe Calcite | • |  |  | • |  |  | R11 | A+B+C |
| Kobe Quartz | • |  |  | • |  |  | R11 | A+B+C |
| Lombok Cendre | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Lombok Clair | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Lombok Naturel | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Losa Calcite | • | • |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Losa Dacite | • | • |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Losa Dolomite | • | • |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Losa Graphite | • | • |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Ojala Argile | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Ojala Doré | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Ojala Ocre | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Ojala Sable | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Otto Ivoire | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Racines Clair | • |  |  |  | • | • | R11 | A+B+C |
| Racines Doré | • |  |  |  | • | • | R11 | A+B+C |
| Samsara Perle | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Samsara Plomb | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B |
| Tablon Clair | • |  | • |  |  |  | R11 | A+B |
| Tablon Gris | • |  | • |  |  |  | R11 | A+B |
| Tablon Naturel | • |  | • |  |  |  | R11 | A+B |
| Teranga Greige |  |  |  |  |  | • | R11 | A+B+C |
| Teranga Ivoire |  |  |  |  |  | • | R11 | A+B+C |
| Teranga Perle |  |  |  |  |  | • | R11 | A+B+C |
| Tiber Light | • |  |  |  | • |  | R11 | A+B+C |
| Tiber Natural | • |  |  |  | • |  | R11 | A+B+C |
| Way Fer | • | • |  |  |  | • | R11 | A+B+C |
| Way Quartz | • | • |  |  |  | • | R11 | A+B+C |
| Zéphyr Gold | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B+C |
| Zéphyr Grey | • |  |  |  |  |  | R11 | A+B+C |

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2 (tous les 60x60 cm Outdoor Plus sauf Lombok, Ojala et Zéphyr, en cours)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Performance

- Performance pour sol intérieur

Série Performance, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 14 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié

Coloris : Ciment Moka, Ciment Plomb, Ciment Gris, Ciment Ivoire – Pierre Moka, Pierre Plomb, Pierre Gris, Pierre Ivoire

Classement UPEC : U4 P4s E3 C2

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à

PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

- Petitot

Série Petitot effet béton, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse – 9,0 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 60x120 cm rectifié

Coloris : Ecru – Zinc – Sépia

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm), U4 P3 E3 C2 (30x60 cm, 60x120 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.

Plinthe droite assortie

- Podotactiles

Série Podotactiles ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame technique – 9,0 mm d'épaisseur

Formats : STOP NF 30x30 cm, GO 30x30 cm

Coloris : Blanc – Noir - Jaune

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

STOP NF conforme à la norme NF 98-351

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux uni assortis disponibles en format 30x30 cm.

- Racines

- Racines pour sol intérieur

Série Racines effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 80x80 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 20x20 cm rectifié – composition modulaire 60x60 cm + 30x60 cm + 30x30 cm rectifié (Natural) – 10x60 rectifié (Natural)

Coloris : Clair

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm) – Dossier UPEC en cours (80x80 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

- Racines Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Racines Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 80x80 cm rectifié Outdoor Plus – 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 60x90 cm rectifié Outdoor Plus – Composition modulaire 60x90 cm + 60x60 cm + 30x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Clair - Doré

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2 (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Samsara

- Samsara pour sol intérieur

Série Samsara effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (60x60 cm et 30x60 cm) – 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm (sauf Ardoise)

Coloris : Opale, Ivoire, Perle, Plomb, Ardoise

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm et 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux structurés assortis pour extérieur disponibles.

Plinthe droite assortie

- Samsara structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Samsara effet pierre, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur (30x60 cm) – 8,5 mm d’épaisseur (45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 30x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm (sauf Opale et Ardoise)

Coloris : Opale, Ivoire, Perle, Plomb, Ardoise

Classement UPEC : U4 P4 E3 C2 (45x45 cm et 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux lisses assortis pour extérieur disponibles.

Plinthe droite assortie.

- Samsara Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Samsara Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Perle, Plomb

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète

Carreaux lisses pour intérieur en assortiment.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Standard

Série Standard ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame technique – 7,6 mm d'épaisseur

Formats : 30x30 cm

Finitions : Lisse – Antidérapant Pastilles Carrés – Antidérapant Pointe de Diamant – Antidérapant Structuré – Antidérapant Corindonné

Coloris : 010 Porphyré Sable Noir - 030 Porphyré Rose Noir - 050 Porphyré Blanc Noir - 060 Porphyré Gris Clair Gris Foncé - 150 Porphyré Gris Foncé - 217 Porphyré Bleu - 230 Uni Blanc Crème - 414 Granité Blanc - 415 Porphyré Gris

Gamme :

|  |  |  |  | 30x30 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ep. 7,6 mm |
| Couleur | Finition | DIN 51130 | DIN 51097 | U4P4E3C2 |
| 010 Porph. Sable Noir | Lisse | R10 |  | • |
| 030 Porph. Rose Noir | Lisse | R10 |  | • |
| 050 Porph. Blanc Noir | Lisse | R10 |  | • |
|  | Past. Carrés AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Pte de Diamant AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Structuré AD | R11 | A+B+C | • |
|  | Corindonné AD | R13 | A+B+C | • |
| 060 P. Gris Cl Gris Fon. | Lisse | R10 |  | • |
| 150 Porph. Gris Foncé | Lisse | R10 |  | • |
| 217 Porph. Bleu | Lisse | R10 |  | • |
| 230 Uni Blanc Crème | Lisse | R10 |  | • |
|  | Past. Carrés AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Pte de Diamant AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Structuré AD | R11 | A+B+C | • |
|  | Corindonné AD | R13 | A+B+C | • |
| 414 Granité Blanc | Lisse | R10 |  | • |
| 415 Porph. Gris | Lisse | R10 |  | • |
|  | Past. Carrés AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Pte de Diamant AD | R12 | A+B+C | • |
|  | Structuré AD | R11 | A+B+C | • |
|  | Corindonné AD | R13 | A+B+C | • |

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux podotactiles assortis disponibles

Plinthes droites, à gorge et à talon assorties

- Standard Evolution

Série Standard Evolution ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame technique – 7,6 mm d'épaisseur

Formats : 30x30 cm – 45x45 cm

Finitions : Lisse – Structuré Antidérapant (30x30 cm)

Coloris : 200 Evolution Argent – 300 Evolution Taupe – 400 Evolution Brun – 500 Evolution Beige – 600 Evolution Gris Clair – 700 Evolution Gris Foncé.

Gamme :

| Article | Format | Epaisseur | Finition | DIN 51130 | DIN 51097 | UPEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 Evo Argent | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
| 300 Evo Taupe | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |
| 400 Evo Brun | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |
| 500 Evo Beige | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |
| 600 Evo Gris Clair | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |
| 700 Evo Gris Foncé | 30x30 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P4E3C2 |
|  | 30x30 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P4E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Lisse | R10 | - | U4P3E3C2 |
|  | 45x45 | 7,6 mm | Str. AD | R11 | A+B+C | U4P3E3C2 |

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux podotactiles assortis disponibles

Plinthes droites et à gorge assorties

- Style

Série Style effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Monocuisson – 6,6 mm d'épaisseur

Formats : 30x30 cm

Coloris : Ivoire – Beige – Gris – Fumé

Résistance à l’abrasion de surface (ISO 10545 – 7) : PEI 5 (Ivoire) – PEI 4 (Beige, Gris) – PEI 3 (Fumé)

Classement UPEC : U3s P3 E3 C2 (Ivoire) – U3 P3 E3 C2 (Beige, Gris) – U2s P3 E3 C2 (Fumé)

LRV : 50,9 (Ivoire) – 17,5 (Fumé)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

- Tablon

- Tablon lisse pour sol intérieur

Série Tablon effet bois, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse – 9,5 mm d'épaisseur

Formats : 20x120 cm rectifié

Coloris : Clair – Perle – Naturel

Classement UPEC : U4 P2 E3 C2. D+

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris.

Carreaux structurés pour extérieur assortis disponibles.

Plinthe droite assortie

- Tablon Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Tablon Outdoor Plus effet bois, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 30x120 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Clair – Gris – Naturel

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 3 coloris.

Carreaux pour intérieur assortis disponibles.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Talm

- Talm lisse pour sol intérieur

Série Talm, finition lisse pour intérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié –30x60 cm rectifié - 45x45 cm

Coloris : Ivoire – Taupe – Gris – Plomb - Métal

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 et 45x45) – U4 P3 E3 C2 (30x60)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 5 coloris.

Plinthe droite assortie

- Talm lisse pour mur intérieur

Série Talm, finition lisse pour revêtement mur intérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x45 cm rectifié

Coloris : Ivoire – Taupe – Gris – Métal

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.

- Tango

Série Tango effet métal, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm

Coloris : Titane – Ciment – Acier - Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm et 45x45 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris

Plinthe droite assortie

- Teranga

- Teranga pour sol intérieur

Série Teranga effet béton, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur

Formats : 120x120 cm rectifié – 80x80 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié

Coloris : Fer – Greige – Ivoire – Perle

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 60X60 cm rectifié - U4 P3 E3 C2 30X60 cm rectifié - 80x80 cm Dossier UPEC en cours

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

- Teranga Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Teranga Outdoor Plus effet béton, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 80x80 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Greige – Ivoire – Perle

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Carreaux lisses pour intérieur en assortiment.

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Tiber

- Tiber pour sol intérieur

Série Tiber effet travertin, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 120x120 cm rectifié – 60x120 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 20x20 cm rectifié – composition modulaire 60x60 cm + 30x60 cm + 30x30 cm rectifié (Natural) – 10x60 rectifié (Natural)

Coloris : Natural - Light

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm) – Dossier UPEC en cours (60x120 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris.

Plinthe droite assortie

- Tiber structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Tiber effet travertin, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – composition modulaire 60x60 cm, 30x60 cm, 30x30 cm (Natural)

Coloris : Natural - Light

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris.

Plinthe droite assortie

- Tiber Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Tiber Outdoor Plus effet travertin, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 60x90 cm rectifié Outdoor Plus – Composition modulaire 60x90 cm + 60x60 cm + 30x60 cm rectifié Outdoor Plus (Natural)

Coloris : Natural - Light

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2 (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Vertige

- Vertige lisse pour sol intérieur

Série Vertige effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm

Coloris : Blanc – Gris – Taupe – Anthracite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris

Plinthe droite assortie

- Vertige lisse pour mur intérieur

Série Vertige, finition lisse pour revêtement mur intérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur

Formats : 22,5x45 cm rectifié

Coloris : Blanc – Gris – Taupe – Anthracite

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris.

- Voyage

Série Voyage effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9,0 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié

Coloris : Gris

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Plinthe droite assortie

- Way

- Way pour sol intérieur

Série Way effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 60x120 cm rectifié – 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 80x80 cm rectifié – 5x60 cm rectifié.

Coloris : Fer – Quartz

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm) – Dossier UPEC en cours (80x80 cm et 60x120 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Plinthe droite assortie

- Way Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Way Outdoor Plus effet pierre, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats: 60x120 cm rectifié Outdoor Plus – 60x60 cm rectifié Outdoor Plus – 80x80 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Natural - Light

Classement UPEC F+ : U4 P3 E3 C2 (60x60 cm Outdoor Plus)

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.

- Zen

Série Zen effet ciment, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – 45x45 cm – 30x30 cm

Coloris : Lin – Cendre – Béton – Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm et 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R9 (équivalent à PC6)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 4 coloris

Plinthe droite assortie

- Zéphyr

- Zéphyr pour sol intérieur

Série Zéphyr effet pierre de Bali, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – Composition modulaire 60x60 cm + 30x60 cm + 30x30 cm rectifié – 10x60 rectifié

Coloris : Grey - Gold

Classement UPEC :  Dossier UPEC en cours (60x60 cm et 30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris.

Plinthe droite assortie

- Zéphyr structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Zéphyr effet travertin, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 9 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié – composition modulaire 60x60 cm, 30x60 cm, 30x30 cm

Coloris : Grey – Gold

Classement UPEC :  Dossier UPEC en cours (60x60 cm et 30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète 2 coloris.

Plinthe droite assortie

- Zéphyr Outdoor Plus pour sol extérieur

Série Zéphyr Outdoor Plus effet travertin, finition structurée antidérapant ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 20 mm d'épaisseur

Formats : 60x60 cm rectifié Outdoor Plus

Coloris : Natural - Light

Classement UPEC F+ : Dossier UPEC en cours

Résistance à la flexion (norme EN 1339) : T11 (60x60 cm Outdoor Plus)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à

PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B+C (équivalent à PN24)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Pièces spéciales assorties disponibles pour terrasse, piscine et jardin.