# Maxima

## Maxima pour sol intérieur

Série Maxima effet pierre, finition lisse ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié –45x45 cm – 30x30 cm

Coloris : Blanc, Gris, Sable, Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm, 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10 (équivalent à PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A (équivalent à PN12)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux structurés assortis pour extérieur disponibles.

Plinthe droite assortie

## Maxima structuré antidérapant pour sol extérieur

Série Maxima effet pierre, finition structuré antidérapant pour extérieur ou techniquement et visuellement équivalent

Technologie : Grès Cérame Coloré dans la masse - 8,5 mm d'épaisseur (60x60 cm, 30x60 cm et 45x45 cm) – 7,6 mm d’épaisseur (30x30 cm)

Formats : 60x60 cm rectifié – 30x60 cm rectifié –45x45 cm – 30x30 cm

Coloris : Blanc, Gris, Sable, Graphite

Classement UPEC :  U4 P4 E3 C2 (60x60 cm, 45x45 cm, 30x30 cm) – U4 P3 E3 C2 (30x60 cm)

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R11 (équivalent à PC20)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A+B (équivalent à PN18)

FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour l'évaluation du niveau de pollution de l’air intérieur

Certification usine pour le système de management de durabilité sociale et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le système de management environnemental : ISO 14001

Certification usine pour le système de management des énergies : ISO 50001

Certification usine pour le système de gestion de la qualité : ISO 9001

Coloris au choix de l’architecte sur présentation de la gamme complète.

Carreaux lisses assortis pour intérieur disponibles.

Plinthe droite assortie.